Proiect

Lege pentru modificarea

Legii nr. 272 din 10.02.1999 cu privire la apa potabilă

- La art.1 de înlocuit sintagma „apă care poate fi consumată de om, direct sau indirect, timp îndelungat fără a-i prejudicia sănătatea” cu următoarea sintagmă:

„apa destinată consumului uman, după cum urmează:

- orice tip de apă în starea sa iniţială sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente;

- toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului în care Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare aprobă folosirea apei în scopuri tehnologice, demonstrîndu-se că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar în forma lui finită;

- apa provenită din surse locale, precum fîntîni, izvoare etc., folosită pentru băut, prepararea hranei sau în alte scopuri casnice. Ministerul Sănătăţii poate face excepţie de la valorile parametrilor de calitate, dar fără a fi pusă în pericol sănătatea consumatorilor.”

După noţiunea de „apă potabilă” de întrodus noţiunea de „sistem interior de distribuţie - totalitatea conductelor, garniturilor şi dispozitivelor instalate între robinete de apă utilizată în mod normal pentru consumul uman şi reţeaua de distribuţie exterioară, dar numai atunci cînd acestea nu intră în responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea sa de producător şi/sau distribuitor de apă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.”

- La art.2 pct (3) de substituit „Codul apelor” cu „Legea apelor”.

- De introdus un nou articol cu următorul conţinut:

„Articolul 21. Excepţii

- Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape:

- apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- apelor medicinale potabile care au proprietăţi terapeutice notificate, în condiţiile legii, prin reglementări sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice.

(2) Se exceptează de la prevederile prezentei legi:

a) apa destinată exclusiv utilizărilor în condiţii speciale, în cazul în care Ministerul Sănătăţii aprobă folosirea şi calitatea acesteia, şi care nu influenţează, direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le este destinată;

b) apa potabilă provenită de la producătorii de apă individuali, care furnizează mai puţin de 5 m3 în medie/zi sau care deserveşte mai puţin de 50 de persoane, cu excepţia cazului în care producerea apei constituie o parte a unei activităţi comerciale sau publice.”

- La art.3 pct. (1) după sintagma „Atribuţiile Guvernului în domeniul” de introdus sintagma „protecţiei apelor, folosinţei şi”.

În pct. (1) de adăugat literele „i” şi „j” cu următorul conţinut:

„i) coordonează activitatea tuturor autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul apelor;

j) adoptă cadrul normativ necesar punerii în aplicare a prezentei legi.”

La pct. (2) după sintagma „Atribuţiile organelor” de adăugat sintagma „administraţiei publice”, iar după sintagma „autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul” de adăugat sintagma „protecţiei apelor, folosinţei şi”.

- La art. 5 pct. (1) după sintagma „a autorităţilor administraţiei publice locale (proprietate municipală)” de inclus sintagma „parteneriat public-privat”.

- La art. 7 pct. (3) după sintagma „se calculează după principiul acoperirii  cheltuielilor” de adăugat sintagma „şi ele se aprobă de către Agenţia Naţionalăpentru Reglementare în Energetică”.

- La Capitolul III de întrodus un nou articol cu următorul conţinut:

„Articolul 81.  Condiţii de calitate

- Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată, şi să îndeplinească următoarele condiţii:

- Să nu conţină microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr sau concentraţie, pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană;

- Să fie în conformitate cu cerinţele minime prevăzute în tabelele 1A, 1B şi 2 ale anexei nr. 1 la prezenta lege.

- Să respecte prevederile art. 9, 91, 11, 111 şi 131 din prezenta lege.

(2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă, direct sau indirect, la deteriorarea calităţii reale a apei potabile, care să afecteze sănătatea umană, ori la creşterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obţinerea apei potabile.”

- La art. 9 punctele (1), (2) şi (4) se exclud şi se adaugă două puncte cu următorul conţinut:

„ (1) Calitatea apei potabile destinate consumului uman trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr.1 la prezenta lege. În privinţa parametrilor prevăzuţi în tabelul 3 din anexa nr.1, valorile acestora sînt stabilite în scopul evaluării calităţii apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 111 din prezenta lege.

(2) Ministerul Sănătăţii aprobă valori pentru parametrii suplimentari, care nu sînt incluşi în anexa nr.1, în cazul în care măsurile de protecţie a sănătăţii publice impun acest lucru. Valorile stabilite trebuie să respecte condiţiile prevăzute la art.81, pct.(1), lit. a) din prezenta lege.”

- După art. 9 de inclus un nou articol cu următorul conţinut:

„Articolul 91. Punctul de conformitate

(1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare dacă valorile stabilite pentru parametrii de calitate sînt conform anexei nr.1 la prezenta lege, în următoarele puncte de prelevare a probelor:

a) la robinetul consumatorului, la punctul de intrare în clădire şi la cişmelele stradale, în cazul apei potabile furnizate prin reţeaua de distribuţie;

b) la punctul de curgere a apei din rezervor, în cazul apei potabile furnizate în acest mod;

c) în punctul în care apa se îmbuteliază în sticle sau în alte recipiente destinate comercializării, în cazul apei potabile îmbuteliate;

d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producţie la întreprinderile alimentare.

(2) Dacă în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se constată că valorile parametrilor nu se încadrează în valorile stabilite pentru parametri, în conformitate cu anexa nr. 1, din cauza sistemului de distribuţie interioară sau a modului de întreţinere a acestuia se consideră că au fost îndeplinite obligaţiile ce revin producătorului, respectiv distribuitorului, cu excepţia situaţiei în care apa este furnizată direct publicului, precum: unităţi de învăţămînt, unităţi de asistenţă medicală, instituţii socioculturale şi cantine.

(3) În cazurile în care se aplică dispoziţiile alin. (2) şi există riscul ca apa care intră sub incidenţa alin. (1) lit. a) să nu respecte parametrii valorici stabiliţi în conformitate cu art. 9, se va proceda astfel:

a) producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, notifică autorităţile administraţiei publice locale şi/sau proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere şi întreţinere a reţelei sau a tehnicilor adecvate de tratare ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile;

b) Ministerul Sănătăţii notifică consumatorii în cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate, dacă acestea se impun, pentru prevenirea îmbolnăvirilor.”

- La art. 10 în pct. (1) după sintagma „trei zone de protecţie sanitară a surselor” de inclus sintagma „subterane de alimentare cu apă şi două zone de protecţie sanitară a surselor de suprafaţă pentru alimentare cu apă”, iar sintagma „aducţiunilor şi a obiectivelor sistemelor centralizate şi necentralizate de alimentare cu apă potabilă,” se exclude.

În pct. (3) sintagmele „sistemele” şi „zonele II şi III” se exclud, iar după sintagmele „administraţia întreprinderilor care exploatează” şi „alimentare cu apă potabilă, iar în” de introdus sintagmele respectiv „sursele” şi „celelalte zone”.

- La art.11 punctele (1) şi (4) se exclud, şi se introduc următoarele puncte:

„ (4) Ministerul Sănătăţii ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că se efectuează un control periodic al calităţii apei destinate consumului uman, cu scopul de a verifica dacă apa furnizată consumatorilor respectă cerinţele stabilite în prezenta lege şi, în special, parametrii stabiliţi în conformitate cu art. 11. Probele trebuie prelevate astfel încît să fie reprezentative pentru calitatea apei consumate pe întreg parcursul unui an. În plus, se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul în care prepararea sau distribuţia apei destinate consumului uman cuprinde şi operaţiunea de dezinfecţie, se controlează eficienţa tratamentului aplicat şi că orice contaminare cu  produse secundare rezultate în urma dezinfecţiei se menţine la cel mai scăzut nivel posibil, fără a afecta operaţiunea de dezinfecţie.

(5) Pentru a îndeplini obligaţiile impuse la pct. (4), autorităţile competente instituie programe corespunzătoare de control pentru întreaga cantitate de apă destinată consumului uman. Programele de control în cauză îndeplinesc cerinţele minime prevăzute la anexa 2.

(6) Autorităţile competente stabilesc punctele de prelevare, iar acestea îndeplinesc cerinţele relevante prevăzute la anexa 2.

(7) Laboratoarele care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile trebuie să respecte specificaţiile prevăzute în anexa nr.3 la prezenta lege, referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliţi.

(8) Se pot utiliza metode diferite de cele prevăzute în anexa nr. 3, cu condiţia să se poată demonstra că rezultatele obţinute sunt cel puţin la fel de fiabile ca şi cele obţinute prin metodele indicate. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informaţiile de validare a acestora, conform anexei nr. 3 la prezenta lege.

(9) Ministerul Sănătăţii se asigură că se efectuează un control suplimentar de la caz la caz pentru substanţele şi microorganismele pentru care nu s-au stabilit parametri valorici în conformitate cu art. 9, dacă există motive care să indice prezenţa acestor substanţe sau microorganisme într-o cantitate sau un număr care să prezinte un potenţial pericol pentru sănătatea umană.”

- După art. 11 se includ trei articole noi cu următorul conţinut:

„Articolul 111. Măsurile de remediere şi restricţiile de utilizare

- În cazul nerespectării parametrilor valorici stabiliţi în conformitate cu art. 9, de către Ministerul Sănătăţii se efectuează inspecţia şi controlul calităţii apei potabile, precum şi de către producătorii, distribuitorii şi utilizatorii implicaţi, în scopul identificării cauzei.

- Dacă, în pofida tuturor măsurilor adoptate pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 81 pct. 1, apa potabilă nu întruneşte valorile stabilite pentru parametri, în conformitate cu art. 9, se aplică prevederile art. 91 pct. 2 din prezenta lege, iar Ministerul Sănătăţii dispune luarea de urgenţă a măsurilor necesare pentru restabilirea calităţii apei. Se acordă prioritate acţiunilor corective pentru parametrii a căror depăşire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană.

- Ministerul Sănătăţii dispune interzicerea sau restricţionarea utilizării apei potabile, fie că s-au înregistrat sau nu neconformităţi vis-a-vis de valorile parametrilor, dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană, şi verifică dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii umane. În astfel de cazuri, consumatorii trebuie să fie informaţi de îndată, cu acordarea recomandărilor ce se impun.

- Ministerul Sănătăţii, în comun cu alte instituţii şi servicii publice competente, decide ce măsură dintre cele prevăzute la pct.3 din prezentul articol se aplică, ţinînd seama de riscurile pentru sănătatea populaţiei, generate de întreruperea aprovizionării cu apă potabilă sau de restricţii în utilizarea acesteia.

- În cazul neconformităţii cu valorile parametrilor sau cu specificaţiile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr.1 la prezenta lege, Ministerul Sănătăţii analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei şi dispune adoptarea unor măsuri de remediere a situaţiei necesare pentru restabilirea calităţii apei în scopul protejării sănătăţii.

- În orice situaţie în care sînt luate măsuri de remediere, Ministerul Sănătăţii dispune informarea consumatorilor, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea valorilor parametrilor nu este semnificativă pentru sănătatea acestora.

Articolul 112. Derogări

- Ministerul Sănătăţii poate acorda, la solicitarea centrelor teritoriale/de performanţă de sănătate publică, derogări, pe o perioadă determinată, de la valorile parametrilor stabiliţi în conformitate cu prevederile art. 9 pct. 2 sau cu tabelul nr. 2 din anexa nr.1 la prezenta lege, pînă la o valoare ce va fi stabilită şi aprobată de către Ministerul Sănătăţii, luîndu-se în considerare riscul pentru sănătate şi alternativele de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei din zona respectivă. Derogările vor fi limitate în timp şi nu vor depăşi o durată de 3 ani. În situaţia în care centrul teritorial/de performanţă de sănătate publică solicită prelungirea derogării, se înaintează Ministerului Sănătăţii analiza situaţiei şi motivarea solicitării celei de-a doua derogări. A doua derogare nu va depăşi termenul de 3 ani.

- În cazuri excepţionale, Ministerul Sănătăţii poate acorda o a treia derogare pentru o perioadă care, de asemenea, nu va depăşi 3 ani. Decizia pentru o asemenea derogare este luată de către Ministerul Sănătăţii, în termen de 3 luni de la depunerea solicitării.

- Pentru orice derogare, acordată în conformitate cu pct. 1 şi 2 din prezentul articol, trebuie specificate următoarele:

a) motivele derogării;

b) parametrul în cauză, rezultatele relevante ale monitorizării anterioare şi valoarea maximă permisă prin derogare;

c) zona geografică, cantitatea apei furnizate zilnic, numărul populaţiei afectate şi eventualele consecinţe asupra întreprinderilor producătoare de alimente;

d) schema de monitorizare adecvată cu creşterea frecvenţei de monitorizare, în caz de necesitate;

e) un rezumat al planului măsurilor de remediere necesare ce va include un calendar al activităţilor şi o estimare a costului de evaluare a situaţiei;

f) durata derogării.

(4) Prevederile pct.3 nu se aplică în cazul în care Ministerul Sănătăţii consideră că nerespectarea valorii parametrilor nu prezintă risc pentru sănătate, iar măsurile luate în conformitate cu art. 111 pct.2 din prezenta lege sînt suficiente pentru remedierea deficienţei în termen de 30 de zile. În această situaţie, Ministerul Sănătăţii stabileşte, în comun  cu alte autorităţi implicate, numai o valoare maxim admisă a parametrilor în cauză şi durata necesară pentru remedierea deficienţei.

(5) Prevederile pct.4 din prezentul articol nu se aplică în cazul în care, într-un sistem de aprovizionare cu apă potabilă, se constată pentru un parametru o valoare necorespunzătoare valorii stabilite pentru acel parametru o perioadă mai mare de 30 de zile consecutive în ultimele 12 luni.

(6) Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale din teritoriul pentru care s-a recurs la derogările prevăzute în prezentul capitol vor informa populaţia afectată, în termen de 48 de ore de la confirmare, despre derogările în cauza şi despre condiţiile de gestionare a acestora. Ministerul Sănătăţii, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, va asigura acordarea de asistenţă grupurilor de populaţie socialmente vulnerabile, pentru care derogarea implică un risc special. Aceste prevederi  nu se aplică în cazurile prevăzute la pct.4 din prezentul  articol, cu excepţia situaţiilor în care autorităţile implicate decid contrariul.

(7) Centrul teritorial/de performanţă de sănătate publică va informa Ministerul Sănătăţii, în termen de 60 de zile, asupra oricărei derogări, cu excepţia celor prevăzute la pct.4, referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1.000 m3 în medie/zi sau aprovizionează mai mult de 5.000 de persoane, inclusiv cu privire la specificaţiile prevăzute la pct.2 din prezentul articol.

(8) Prevederile punctelor 1-7 din prezentul articol nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente.

Articolul 113. Asigurarea calităţii tratării, a echipamentelor şi a materialelor

- Nici o substanţă sau material (coagulant, floculant, material filtrant, dezinfectant), utilizat în instalaţiile de producere, distribuţie, îmbuteliere, transport sau stocare a apei potabile, nu trebuie să se regăsească în concentraţii mai mari decît este necesar scopului pentru care a fost utilizat şi nu trebuie să lase în apa potabilă, direct sau indirect, compuşi ori impurităţi care să diminueze protecţia sănătăţii. Se vor utiliza numai substanţele şi materialele avizate de Ministerul Sănătăţii.

- Ministerul Sănătăţii în comun cu Ministerul Mediului vor elabora, în termen de 1 an de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, norme privind testarea, avizarea sanitară, înregistrarea şi utilizarea filtrelor, materialelor şi substanţelor care vin în contact cu apa potabilă.

- Ministerul Sănătăţii va elabora, în termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, procedura de autorizare sanitară a proceselor tehnologice de producere şi a instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau în alte recipiente.

- Punerea în consum a apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente se face cu respectarea prevederilor legale privind ambalarea şi etichetarea produselor alimentare.”

- La art. 13 se vor include noi puncte cu următorul conţinut:

„(5) Ministerul Sănătăţii trebuie să asigure disponibilitatea informaţiei în ceea ce priveşte calitatea apei potabile, avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătăţii şi despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autorităţile competente ori de către consumatorii în cauză. Informaţia trebuie să fie corectă, clară, furnizată la timp şi actualizată.

(6) În scopul informării consumatorilor, Ministerul Sănătăţii, prin Centrul Naţional de Sănătate Publică, întocmeşte şi publică, o dată la 3 ani, Raportul naţional asupra calităţii apei potabile, care, conform programelor de monitorizare, cuprinde cel puţin informaţia privind:

a) sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane;

b) situaţia pe o perioadă de 3 ani consecutivi, publicarea efectuîndu-se în termen de un an calendaristic de la sfîrşitul perioadei de raportare;

c) aspectele la care se referă art. 21 pct. 2., art. 111 şi art. 112 pct. 6 şi 7 din prezenta lege.

(7) Informaţiile necesare pentru întocmirea Raportului naţional asupra calităţii apei potabile vor fi prezentate Ministerului Sănătăţii, conform Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile.

(8) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor furniza Ministerului Sănătăţii informaţiile necesare pentru întocmirea Raportului naţional asupra calităţii apei potabile.

(9) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor înregistra şi vor păstra datele privind calitatea apei potabile care este produsă, distribuită şi utilizată conform prevederilor Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile.

(10) Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistemul public trebuie să asigure accesul populaţiei la datele privind calitatea apei potabile produse, să permită inspecţia de către reprezentanţii populaţiei la orice oră acceptabilă, la cel puţin un birou de relaţii cu publicul, să afişeze programul şi numărul de telefon la care se pot obţine datele despre calitatea apei potabile produse şi distribuite.

(11) Datele privind calitatea apei potabile sînt disponibile, în mod gratuit, pentru populaţia deservită de producător, respectiv de distribuitor. Pentru persoanele fizice sau juridice, altele decît cele din zona de aprovizionare a producătorului, respectiv a distribuitorului, se pot percepe taxe pentru obţinerea informaţiilor privind calitatea apei potabile.

(12) Ministerul Sănătăţii, în comun cu producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, întocmesc şi publică, anual, Raportul municipal, respectiv raional, privind calitatea apei potabile, care cuprinde informaţia privind:

a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 m3/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane;

b) aspectele la care se referă art. 21 pct. 2., art. 9 pct.2, art. 111 şi art. 112 pct. 6 şi 7 din prezenta lege;

c) situaţia pe o perioadă de un an, publicarea efectuîndu-se la finele anului respectiv.”

- De inclus în lege trei anexe cu următorul conţinut:

Anexa nr.1

la Legea nr._____ din _____________

PARAMETRI  ŞI  PARAMETRI  VALORICI

Tabelul 1A

Parametri microbiologici

| Parametri | Valoarea admisă (număr / 100ml) |
| --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 0 |
| Enterococi (Streptococi fecali) | 0 |

Tabelul 1B

Parametri microbiologici pentru apa

comercializată în sticle sau alte recipiente

| Parametri | Valoarea admisă |
| --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 0 / 250ml |
| Enterococi (Streptococi fecali) | 0 / 250ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 / 250ml |
| Număr de colonii la 220C | 100 / 1ml |
| Număr de colonii la 370C | 20 / 1ml |

Tabelul 2

Parametri chimici

| Parametru | Valoarea CMA | Unitatea de măsură | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Acrilamidă | 0,1 | μg/l | Nota 1 |
| Arsen | 10 | μg/l |  |
| Benzen | 1 | μg/l |  |
| Benz(a)piren | 0,01 | μg/l |  |
| Bor | 0,5 | mg/l |  |
| Bromat | 10 | μg/l | Nota 2 |
| Cadmiu | 3 | μg/l |  |
| Crom total | 50 | μg/l |  |
| Cupru | 1 | mg/l | Nota 3 |
| Cianuri totale | 50 | μg/l |  |
| Cianuri libere | 10 | μg/l |  |
| 1,2-dicloretan | 3,0 | μg/l |  |
| Epiclorhidrină | 0,1 | μg/l | Nota 1 |
| Fluor | 1,5 | mg/l |  |
| Plumb | 10 | μg/l | Notele 3 şi 4 |
| Mercur | 1 | μg/l |  |
| Nichel | 20 | μg/l | Nota 3 |
| Nitraţi | 50 | mg/l | Nota 5 |
| Nitriţi | 0,5 | mg/l | Nota 5 |
| Pesticide | 0,1 | μg/l | Notele 6 şi 7 |
| Pesticide total | 0,5 | μg/l | Notele 6 şi 8 |
| Hidrocarburi policiclice aromatice | 0,1 | μg/l | Suma concentraţiilor compuşilor specificaţi Nota 9 |
| Seleniu | 10 | μg/l |  |
| Stibiu | 5 | μg/l |  |
| Tetracloretan şi tricloretenă | 10 | μg/l | Suma concentraţiilor compuşilor specificaţi |
| Trihalometani total | 100 | μg/l | Nota 10 Suma concentraţiilor compuşilor specificaţi |
| Clorură de vinil | 0,3 | μg/l | Nota 1 |

Note:

- Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă creată (cauzată) de către polimer în contact cu apa. Staţiile de tratare vor informa Ministerul Sănătăţii despre utilizarea compusului în procesul de tratare a apei.

- Unde este posibil, valoarea concentraţiei trebuie să fie cât mai joasă, fără a compromite eficienţa dezinfecţiei. Pentru apa la care se referă art. 91 pct. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se pentru bromaţi o valoare de 25 µg/l.

- Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare trebuie să ţină seama şi de frecvenţa concentraţiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătăţii.

- În cazul apei menţionate la art. 91 pct. (1) literele a), b) şi d), valoarea trebuie atinsă în termen de 15 ani calendaristici de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Valoarea CMA pentru plumb este de 25 μg/l în cursul unei perioade cuprinse între 5 şi 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Ministerul Sănătăţii se asigură că se iau toate măsurile adecvate pentru a reduce cît mai mult posibil concentraţia de plumb din apa destinată consumului uman în cursul perioadei necesare pentru conformarea la parametrul valoric.

La punerea în aplicare a măsurilor destinate respectării valorii menţionate, Ministerul Sănătăţii trebuie să acorde în mod progresiv prioritate cazurilor în care concentraţiile plumbului din apa destinată consumului uman sunt cele mai ridicate.

- Trebuie să se asigure că se respectă condiţia

[nitrat]   [nitrit]

-------- + -------- <= 1,

50         3

[concentraţia în mg/l pentru nitrat (NO3) şi nitrit (NO2) este indicată între paranteze pătrate], precum şi că se respectă valoarea de 0,10 mg/l pentru nitriţi la ieşirea apei din staţiile de tratare.

Pentru apele îmbuteliate, destinate copiilor, valoarea admisibilă de nitraţi va constitui 5 mg/l, iar de nitriţi - 0,02 mg/l.

- „Pesticide” reprezintă:

— insecticide organice;

— erbicide organice;

— fungicide organice;

— nematocide organice;

— acaricide organice;

— algicide organice;

— rodenticide organice;

— produse organice de combatere a mucegaiului;

— produse conexe (inter alia, regulatori de creştere)

şi metaboliţii lor, produşii de degradare şi de reacţie corespunzători.

Numai pesticidele care pot fi prezente într-o anumită rezervă de apă trebuie monitorizate.

- Parametrul valoric se aplică fiecărui pesticid în parte. Parametrul valoric este 0,030 μg/l pentru aldrin, dieldrin, heptaclor şi heptaclor epoxid.

- „Pesticide – Total” reprezintă suma tuturor pesticidelor detectate şi cuantificate în cadrul procedurii de control.

- Compuşii specificaţi sunt următorii:

— benzo(b)fluoranten;

— benzo(k)fluoranten;

— benzo(ghi)perilen;

— indeno(1,2,3-cd)piren.

- Dacă este posibil, trebuie să se depună eforturi pentru a atinge o valoare mai scăzută, fără însă a afecta operaţiunea de dezinfecţie.

Compuşii specificaţi sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.

În cazul apei menţionate la art. 91 pct. (1) literele a), b) şi d), valoarea trebuie atinsă în termen de 10 ani calendaristici de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Valoarea CMA pentru totaltrihalometani este 150 μg/l în cursul perioadei cuprinse între 5 şi 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Ministerul Sănătăţii se asigură că se iau toate măsurile corespunzătoare pentru a reduce cât mai mult posibil concentraţia de trihalometani din apa destinată consumului uman în cursul perioadei necesare pentru a se conforma parametrului valoric.

La punerea în aplicare a măsurilor destinate respectării valorii menţionate, Ministerul Sănătăţii trebuie să acorde prioritate în mod progresiv cazurilor în care concentraţiile trihalometanilor din apa destinată consumului uman sunt cele mai ridicate.

Tabelul 3

Parametri indicatori

| Parametru | Parametru valoric | Unitate | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminiu | 200 | μg/l |  |
| Amoniu | 0,50 | mg/l |  |
| Clorură | 250 | mg/l | Nota 1 |
| Clostridium perfringens (inclusiv sporii) | 0 | număr/100ml | Nota 2 |
| Culoare | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |  |  |
| Conductivitate | 2 500 | μS cm-1 la 20 ºC | Nota 1 |
| Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) | ≥ 6,5 şi ≤ 9,5 | unităţi pH | Notele 1 şi 3 |
| Fier | 200 | μg/l |  |
| Mangan | 50 | μg/l |  |
| Miros | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |  |  |
| Oxidabilitate | 5,0 | mg/l O2 | Nota 4 |
| Sulfat | 250 | mg/l | Nota 1 |
| Sodiu | 200 | mg/l |  |
| Gust | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |  |  |
| Număr de colonii | Fără modificări anormale |  |  |
| Bacterii coliforme | 0 | număr/100 ml | Nota 5 |
| Carbon organic total (COT) | Fără modificări anormale |  | Nota 6 |
| Turbiditate | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |  | Nota 7 |
| Tritiu | 100 | Bq/l | Notele 8 şi 10 |
| Total doză orientativă | 0,10 | mSv/an | Notele 9 şi 10 |

Note:

- Apa nu trebuie să fie agresivă.

- Acest parametru trebuie măsurat doar dacă apa provine din sau este influenţată de apa de suprafaţă. În cazul în care acest parametru valoric nu este respectat, trebuie să se investigheze rezerva de apă pentru a se asigura că nu există nici un pericol potenţial pentru sănătatea umană, care ar rezulta din prezenţa microorganismelor patogene, cum ar fi criptosporidium. Rezultatele tuturor acestor investigaţii trebuie să se includă în rapoartele care se prezintă în conformitate cu art. 13 pct. (6).

- În cazul apei plate îmbuteliate în sticle sau recipiente, valoarea minimă poate fi redusă la 4,5 unităţi pH. În cazul apei naturale gazoase sau îmbogăţite artificial cu dioxid de carbon şi îmbuteliate în sticle sau recipiente, valoarea minimă poate fi mai scăzută.

- Acest parametru nu trebuie măsurat dacă se analizează parametrul COT.

- În cazul apei îmbuteliate în sticle sau recipiente, unitatea de măsură este numărul total de bacterii coliforme/250 ml.

- Acest parametru nu trebuie măsurat în cazul distribuţiilor cu un debit mai mic de 10 000 m3 pe zi.

- În cazul tratării apei de suprafaţă, trebuie să se vizeze un parametru valoric care să nu depăşească 1,0 NTU (unităţi de turbiditate nefelometrică) în apă la ieşirea din staţiile de tratare.

- Frecvenţa controalelor va fi stabilită ulterior la anexa II.

- Cu excepţia tritiului, a potasiului-40, a radonului şi a produselor de descompunere ale radonului. Frecvenţa controalelor, metodele de control şi punctele de control cele mai adecvate vor fi stabilite ulterior la anexa 2.

- Doza efectivă totală de referinţă acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an. Monitorizarea tritiului şi a radioactivităţii în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale. În cazul în care monitorizările efectuate anterior denotă că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referinţă sînt cu mult sub nivelul valorii parametrice, se va renunţa la monitorizarea tritiului.

Anexa nr.2

la Legea nr._____ din _____________

CONTROLUL

Parametri care trebuie analizaţi

1. Monitorizarea de control

1.1. Monitorizarea de control are drept scop oferirea periodică a informaţiilor despre calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile, produse şi distribuite, despre eficienţa tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, pentru a se determina dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punctul de vedere al valorilor parametrilor relevanţi, stabiliţi prin prezenta lege.

1.2. Pentru monitorizarea de control sînt obligatorii următorii parametri:

| Aluminiu | Nota 1 |
| --- | --- |
| Amoniu |  |
| Bacterii coliforme |  |
| Culoare |  |
| Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) |  |
| Conductivitate |  |
| Clorul rezidual liber | Nota 2 |
| Clostridium perfringens | Nota 3 |
| Escherichia coli |  |
| Fier |  |
| Gust |  |
| Miros |  |
| Nitriţi | Nota 4 |
| Oxidabilitate | Nota 5 |
| Pseudomonas aeruginosa | Nota 6 |
| Sulfuri şi hidrogen sulfurat | Nota 7 |
| Turbiditate |  |
| Număr de colonii dezvoltate (22o C şi 37o C) | Nota 6 |

Note:

1. Numai în cazul în care este folosit în calitate de coagulant.

2. Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total.

3. Acest parametru trebuie monitorizat în cazul în care sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă, iar cînd este decelat, trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene, ca, de exemplu, criptosporidium.

4. Se va determina numai în cazul în care este utilizat clorul sau substanţele clorigene pentru dezinfecţie.
5. Se va determina în situaţia în care dotarea tehnică nu permite determinarea COT.

6. Se va determina numai pentru apa îmbuteliată.

7. Se va determina numai în situaţia în care se practică desulfurizarea apei.

1.3. Ministerul Sănătăţii poate completa lista de parametri de mai sus cu alţi parametri relevanţi pentru condiţiile locale şi/sau pentru tehnologiile de tratare.

2. Monitorizarea de audit

2.1. Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţia necesară pentru a se determina dacă valorile sînt sau nu conforme pentru toţi parametrii stabiliţi prin prezenta lege.

2.2. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizaţi toţi parametrii prevăzuţi la art. 9, în care Ministerul Sănătăţii a stabilit că, pentru o perioadă determinată de către ea, un anumit parametru dintr-un anumit sistem de aprovizionare cu apă potabilă nu ar putea fi prezent în asemenea concentraţii încât să conducă la modificarea valorii lui stabilite.

2.3. Monitorizarea de audit se efectuează de către Ministerul Sănătăţii, conform regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de supraveghere şi monitorizare a calităţii apei potabile.

3. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză a apei potabile, distribuită prin sistem public, rezervor mobil sau folosită ca sursă în industria alimentară, se stabileşte conform tabelului 1A din prezenta anexă.

3.1. Probele trebuie prelevate din punctele de conformare definite la art. 91 pct. 1 din prezenta lege, pentru a se asigura că apa potabilă îndeplineşte cerinţele prezentei legi. Prelevarea probelor din reţeaua de distribuţie dintr-o zonă de aprovizionare sau de la staţia de tratare, pentru determinarea unui anumit parametru, se face numai în cazul în care se poate demonstra că prin prelevare nu are loc nici o modificare adversă a valorii măsurate pentru parametrul în cauză.

Tabelul 1A

| Volumul de apă distribuit sau produs zilnic intr-o zonă de aprovizionare (Notele 1 şi 2) |  | Monitorizarea de control: număr de probe / an (Notele 3, 4 şi 5) | Monitorizarea de audit: numărul de probe / an (Notele 3 şi 5) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ 100 | Nota 6 | Nota 6 |
| > 100 | ≤ 1 000 | 4 | 1 |
| > 1 000 | ≤ 10 000 | 4 + 3 pentru fiecare 1 000 m3/zi, ca parte din volumul total | 1 + 1 pentru fiecare 3 300 m3/zi, ca parte din volumul total |
| > 10 000 | ≤ 100 000 |  | 3 + 1 pentru fiecare 10 000 m3/zi, ca parte din volumul total |
| > 100 000 |  |  | 10 + 1 pentru fiecare 25 000 m3/zi, ca parte din volumul total |

Note:

1. Prin zonă de aprovizionare se înţelege o suprafaţă geografic delimitată, în care apa potabilă provine din una sau mai multe surse, iar calitatea apei poate fi considerată ca fiind aproape uniformă.

2. Volumele de apă sînt calculate ca medii pe o perioadă de un an. Pentru determinarea numărului minim de probe de apă ce trebuie prelevate dintr-o zonă de distribuţie, poate fi luat în calcul numărul locuitorilor faţă de volumul de apă produs sau distribuit, raportul pentru consum fiind de 200 l/ zi / cap de locuitor.

3. În cazul distribuţiei intermitente de scurtă durată, precum şi în cazul distribuţiei apei din cisterne, numărul de probe va fi stabilit de către Ministerul Sănătăţii.

4. Numărul de probe şi parametrii stabiliţi în anexa nr. 1 la prezenta lege pot fi reduşi de către Ministerul Sănătăţii, în cazul în care:

- rezultatele analizelor probelor prelevate pe o perioadă de cel puţin 2 ani succesivi sînt constante şi cu mult mai bune decît cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege;

- nu a intervenit nici un factor suplimentar cu potenţial de a afecta calitatea apei.

Frecvenţa de prelevare şi analiză nu poate fi redusă în aşa măsură încît  să conducă la prelevarea a mai puţin de 50% din numărul total de probe prevăzute în tabel, cu excepţia situaţiei indicate la nota 6.

5. Punctele şi frecvenţa de prelevare, pe cît e posibil, vor fi alese şi distribuite uniform în timp şi spaţiu.

6. Frecvenţa de prelevare şi numărul de probe vor fi stabilite de către Ministerul Sănătăţii.

4. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză pentru apa potabilă îmbuteliată se face conform tabelului 1B.

Tabelul 1B

| Volumul de apă îmbuteliată zilnic (volumul exprimat ca medie anuală) m3 |  | Monitorizarea de control, număr de probe de prelevări pe an | Monitorizarea de audit, număr de probe de prelevări pe an |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ 10 | 1 | 1 |
| > 10 | ≤ 60 | 12 | 1 |
| > 60 |  | 1 pentru fiecare 5 m3 din volumul total | 1 pentru fiecare 100 m3 din volumul total |

Anexa nr.3

la Legea nr._____ din _____________

SPECIFICAŢII  PENTRU  ANALIZA  PARAMETRILOR

În laboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să fie asigurat controlul calităţii analitice. Totodată, laboratoarele în cauză vor fi supuse periodic unui control efectuat de o instituţie certificată, preferabil membră a Organizaţiei Europene de Acreditare.

1. Parametrii pentru care metodele de analiză sînt specificate:

Bacterii coliforme şi Escherichia coli (E. coli) (ISO 9308-1)

Enterococi (ISO 7899-2)

Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780)

Numărul de colonii la 22°C (EN ISO 6222)

Numărul de colonii la 37° C (EN ISO 6222)

Clostridium perfringens (inclusiv sporii)

Filtrarea prin membrană, urmată de cubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44 ± 1°C pentru 21 ± 3 ore. Se numără coloniile de culoare galbenă opac care se schimbă în roz sau roşu după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20 - 30 de secunde.

Notă: Compoziţia mediului de agar m-PC este următoarea:

| Mediu de bază |  |
| --- | --- |
| Triptoză | 30 g |
| Extract de drojdie | 20 g |
| Sucroză | 5 g |
| Hidroclorit de L-cisteină | 1 g |
| MgSO4 x 7H2O | 0,1 g |
| Roşu de bromcresol | 40 mg |
| Agar | 15 g |
| Apă | 1 000 ml |
| Se dizolvă ingredientele mediului bazal, se corectează pH-ul la 7,6 şi se autoclavează la 121° C timp de 15 minute. Se răceşte şi se adaugă: |  |
| D-cicloserină | 400 mg |
| Polimixină-B sulfat | 25 mg |
| Indoxil-beta-D-glucozid | 60 mg |
| 0,5% soluţie sterilizată şi filtrată de difosfat de fenoftaleină | 20 ml |
| 4,5% FeCl3 x 6H2O filtrată şi sterilizată | 2 ml |

2. Parametrii pentru care sînt specificate caracteristicile de performanţă:

2.1. Metoda de analiză folosită trebuie să asigure măsurarea cel puţin a unei concentraţii egale cu valoa rea parametrului (CMA). Pentru parametrii de mai jos caracteristicile de performanţă specificate sînt: acurateţea, precizia şi limita de detecţie:

| Parametri | Acurateţea, % din CMA (Nota 1) | Precizia, % din CMA (Nota 2) | Limita de detecţie, % din CMA (Nota 3) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acrilamidă | controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie |  |  |  |
| Aluminiu | 10 | 10 | 10 |  |
| Amoniu | 10 | 10 | 10 |  |
| Arsen | 10 | 10 | 10 |  |
| Benzen | 25 | 25 | 25 |  |
| Benz(a)piren | 25 | 25 | 25 |  |
| Bor | 10 | 10 | 10 |  |
| Bromaţi | 25 | 25 | 25 |  |
| Cadmiu | 10 | 10 | 10 |  |
| Cloruri | 10 | 10 | 10 |  |
| Clorură de vinil | controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie |  |  |  |
| Conductivitate | 10 | 10 | 10 |  |
| Crom | 10 | 10 | 10 |  |
| Cianuri totale | 10 | 10 | 10 | Nota 4 |
| Cianuri libere | 10 | 10 | 10 |  |
| Cupru | 10 | 10 | 10 |  |
| 1,2-dicloreten | 25 | 25 | 10 |  |
| Epiclorhidrină | controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie |  |  |  |
| Fluor | 10 | 10 | 10 |  |
| Hidrocarburi policiclice aromatice | 25 | 25 | 25 | Nota 5 |
| Mangan | 10 | 10 | 10 |  |
| Mercur | 20 | 10 | 20 |  |
| Nichel | 10 | 10 | 10 |  |
| Nitraţi | 10 | 10 | 10 |  |
| Nitriţi | 10 | 10 | 10 |  |
| Oxidabilitate | 25 | 25 | 10 | Nota 6 |
| Pesticide | 25 | 25 | 25 | Nota 7 |
| Plumb | 10 | 10 | 10 |  |
| Seleniu | 10 | 10 | 10 |  |
| Sodiu | 10 | 10 | 10 |  |
| Stibiu | 25 | 25 | 25 |  |
| Sulfat | 10 | 10 | 10 |  |
| Tetracloretan | 25 | 25 | 10 | Nota 8 |
| Tricloretenă | 25 | 25 | 10 | Nota 8 |
| Trihalometani - Total | 25 | 25 | 10 | Nota 5 |

Note:

- Acurateţea este eroarea sistematică şi este exprimată ca diferenţa dintre valoarea medie a unui număr mare de determinări repetate şi valoarea adevărată (conform definiţiei standardului ISO 5725).

- Precizia este eroarea aleatoare şi este exprimată ca deviaţia standard a dispersiei rezultatelor faţă de o valoare medie (conform definiţiei standardului ISO 5725).

3. Limita de detecţie se consideră a fi:

a) o valoare de 3 ori mai mare decît deviaţia standard asociată unui număr de determinări, pentru o probă simplă de apă, conţinînd o concentraţie mică a parametrului;

b) o valoare de 5 ori mai mare decît deviaţia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe.

4. Metoda va determina cianurile totale sub toate formele.

5. Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 25% din valoarea parametrilor menţionaţi în anexa nr. 1 la prezenta lege.

6. Oxidarea se va efectua timp de 10 minute la 100° C în mediu acid, folosind permanganat de potasiu.

7. Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru fiecare pesticid şi depind de pesticidul respectiv. În prezent, această limită de detecţie nu este realizabilă pentru toate pesticidele, dar trebuie să constituie un obiectiv de realizat.

8. Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 50% din valoarea parametrilor menţionaţi la anexa nr.1 la prezenta lege.

2.2. Pentru concentraţia ionilor de hidrogen, prin metoda de analiză aplicată trebuie să poată fi măsurată o concentraţie egală cu CMA, cu o acurateţe şi o precizie de 0,2 unităţi de pH.

3. Parametrii pentru care nu sînt specificate performanţele metodelor de analiză:

Carbon organic total

Culoare

Gust

Miros

Turbiditate (Pentru monitorizarea turbidităţii în apa de suprafaţă tratată, prin metoda de analiză aplicată trebuie să se măsoare cel puţin concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o acurateţe şi o precizie de 25%).