UE

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÂRE nr. ____ din 2025 Chișinău

pentru aprobarea Regulamentului privind inspecțiile în domeniul siguranței rutiere și clasificarea siguranței rețelei rutiere

------------------------------------------------------------

În temeiul art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (2) și art. 11 alin. (2)  din Legea nr. 350/2023 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 474-476, art. 842), Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Prezenta Hotărâre transpune parțial Directiva 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, CELEX: 32008L0096, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 319 din 29 noiembrie 2008, așa cum a fost modificată ultima dată prin Directiva (UE) 2019/1936 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019”..

- Se aprobă Regulamentul privind inspecțiile în domeniul siguranței rutiere și clasificarea siguranței rețelei rutiere (se anexează).

- Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2026.

Prim-ministru

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministru al

Infrastructurii și dezvoltării regionale				Vladimir Bolea

Aprobat

prin  Hotărârea Guvernului

nr.___/2025

Regulamentul

privind inspecțiile în domeniul siguranței rutiere și clasificarea siguranței rețelei rutiere

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

- Regulamentul privind inspecțiile în domeniul siguranței rutiere și clasificarea siguranței rețelei rutiere (în continuare - Regulament) stabilește modul de organizare și desfășurare a inspecțiilor în domeniul siguranței rutiere (în continuare - ISR) și a clasificării siguranței rutiere, precum și monitorizarea rezultatelor implementării recomandărilor din rapoartele de inspecție.

- Scopul ISR constă în sporirea nivelului de siguranță rutieră pe drumurile sau sectoarele de drum public aflat în exploatare de mai mult de 3 ani, prin controlul si identificarea deficiențelor de proiectare, exploatare sau întreținere, precum și a condițiilor periculoase care sporesc riscul de accidente rutiere, în vederea formulării de recomandări și a prioritizării investițiilor necesare securizării infrastructurii rutiere.

- În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite la art. 2 din Legea nr. 350/2023 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, precum și următoarele noțiuni:

  - tronson cu concentrație de accidente rutiere – tronson de drum cu lungimea de un kilometru, aflat în exploatare mai mult de 3 ani, pe care, în ultimii 3 ani, s-au produs cel puțin 2 accidente rutiere, dintre care unul soldat cu decesul unei sau mai multor persoane;

  - tronson cu concentrație mare de accidente rutiere – primele 10% dintre tronsoanelor cu concentrație de accidente rutiere cu cel mai mare indice ponderat de risc;

  - utilizatori vulnerabili ai drumurilor – participanți la trafic nemotorizați (inclusiv pietonii și conducătorii de biciclete, triciclete, trotinete), precum și utilizatori de vehicule motorizate cu una, două sau trei roți (inclusiv conducătorii de motociclete, ciclomotoare, tricicluri, trotinete electrice și cvadricicluri).

- Regulamentul se aplică drumurilor publice clasificate conform art. 2 alin. (3) din Legea drumurilor nr. 509/1995.

- Actualizarea calculelor privind clasificarea siguranței rețelei rutiere se realizează o dată la fiecare 5 ani.

- Prin derogare de la prevederile pct. 5, calculele urmează a fi actualizate după fiecare accident rutier soldat cu persoane decedate, exclusiv pentru tronsonul de drum pe care a avut loc accidentul respectiv. Actualizarea la nivelul întregii rețele rutiere se realizează conform termenului general de 5 ani.

- ISR și clasificarea siguranței rețelei rutiere pe drumurile publice clasificate conform art. 2 alin. (3) punctele 1), 2) și 3) lit. a) din Legea drumurilor nr. 509/1995, precum și cele prevăzute la pct. 6, sunt realizare de către Agenția Națională Transport Auto (în continuare - ANTA).

- Pe străzi și drumurile comunale, ANTA poate efectua ISR opțional, în baza contractelor de prestări servicii, la solicitarea administratorului drumului.

- Metodologia de calculare a taxei de efectuare a ISR este elaborată de către ANTA și aprobată de Guvern.

Capitolul II

ORGANIZAREA INSPECȚIILOR ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI RUTIERE

Secțiunea 1

Dispoziții generale

- În procesul efectuării ISR sunt implicate următoarele părți:

  - ANTA;

  - Ministerul Afacerilor Interne;

  - Administratorul drumului.

- Pe drumurile publice care nu fac parte din listele drumurilor publice
naționale și locale din Republica Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1468/2016, ISR se efectuează opțional, contra plată, la solicitarea administratorului drumului.

- Echipa de ISR va fi constituită din cel puțin 3 membri, șeful echipei fiind auditor de siguranță rutieră, titular al certificatului de competență profesională din cadrul ANTA. Părțile implicate în procesul de efectuare a ISR menționate în pct. 10 deleagă a câte un reprezentant a acestora în vederea asigurării realizării ISR.

- ISR periodică se realizează cel puțin o dată la fiecare 5 ani, pe tronsoane de drum cu o lungime recomandată între 20 și 30 km.

- ISR specifică urmare a unui accident rutier soldat cu decesul unei sau mai multor persoane se efectuează după recepționarea informației constatării accidentului rutier cu documentele aferente (datele referitoare la accident disponibile din Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al accidentelor rutiere”), dar nu mai târziu de o lună calendaristică de la data înregistrării accidentului.

- ISR specifică a tronsonului de drum cu o concentrație mare de accidente rutiere se programează și se efectuează cel puțin o dată la 2 ani.

- ISR specifică poate fi combinată cu ISR periodică, doar cu condiția de a elabora un raport de ISR specifică aparte pentru fiecare tronson de drum supus ISR specifice.

Secțiunea a 2-a

Inspecțiile periodice în domeniul siguranței rutiere

- Etapele de efectuare a ISR periodice

  - Etapa 1 – Programarea inspecțiilor. Formarea echipei de ISR periodică. Echipa de ISR periodică determină traseul pentru inspecție în baza unui program de efectuare a ISR periodice aprobat de către conducerea ANTA sau în baza solicitării administratorului drumului. Se identifică lungimea tronsonului, perioada în care urmează să fie efectuată ISR periodică, documentele necesare inspecției precum și echipamentele necesare.

  - Etapa 2 - Analiza de birou. Se verifică relevanța și prezența documentelor și informațiilor furnizate de administratorul drumului referitor la tronsonul de drum ce urmează a fi supus ISR. Se analizează informații precum structura și volumul traficului rutier, lungimea tronsonului, localități traversate, trasee școlare, regimuri de viteză, utilizatori vulnerabili etc. Pot fi utilizate hărți, planuri detaliate, proiecte sau imagini din satelit. Se pregătește inventarul necesar pentru următoarea etapă și se stabilesc potențialele puncte critice (periculoase), cum ar fi intersecțiile și trecerile de pietoni cu concentrație sporită a utilizatorilor vulnerabili (școli, grădinițe).

  - Etapa 3 - Studiu de teren. Se efectuează o inspecție generală pe timp de zi și una pe timp de noapte.  La decizia argumentată a auditorului de siguranță rutieră, ISR se efectuează inclusiv și atunci când sunt condiții meteo nefavorabile(ceață, polei, lapoviță, ploaie). Vehiculul de inspecție, echipat corespunzător, se deplasează cu viteză redusă în ambele sensuri pe tronsonul de drum analizat, efectuând poze și video georeferențiate și înregistrând comentariile echipei de inspecție. Sunt notate punctele critice pentru o analiză mai detaliată, iar în caz de necesitate, se oprește la aceste puncte pentru verificări suplimentare.

    - În cadrul ISR periodică, se verifică inclusiv aplicarea măsurilor temporare de siguranță în zonele cu lucrări rutiere, în conformitate cu procedurile de ISR prevăzute în Regulament.

  - Etapa 4 - Analiza și raportarea rezultatelor. După finalizarea studiului de teren, echipa de ISR periodică analizează datele colectate. Se revizuiesc fotografiile, materialele video și înregistrările audio pentru a identifica toate punctele critice și periculoase. Persoana responsabilă/ (după caz auditorul de siguranță rutieră) elaborează un raport detaliat care include observațiile, concluziile și recomandările necesare pentru remedierea problemelor identificate. Raportul trebuie să fie clar și concis, incluzând hărți, diagrame și imagini relevante.

  - Etapa 5 – Raportul de ISR periodică cu recomandările necesare pentru remedierea neajunsurilor/carențelor identificate se transmite către administratorul drumului care le analizează și își expune opinia referitor la acestea. Administratorul drumului contrasemnează raportul de ISR periodică și fiecare recomandare conținută în raport pe care refuză întemeiat să o implementeze.

  - Etapa 6 – Monitorizarea. ANTA va desemna persoană responsabilă pentru monitorizarea implementării recomandărilor din raportul de ISR periodică. Se va elabora un plan de monitorizare care să includă termenele de implementare a fiecărei recomandări și se vor face evaluări trimestriale pentru a determina progresul și eventualele obstacole întâmpinate în implementare. Rapoartele periodice vor fi întocmite pentru a evidenția starea implementării și după caz, pot fi propuse noi soluții sau modificări pentru a asigura siguranța tronsonului de drum.

Secțiunea a 3-a

Inspecțiile specifice în domeniul siguranței rutiere

- Etapele de efectuare a ISR specifice

  - Etapa – 1 Programarea ISR specifice. Urmare a recepționării informației constatării unui accident rutier soldat cu decesul unei sau al mai multor persoane de la subdiviziunile specializate cu competențe în domeniul accidentelor rutiere ale Ministerului Afacerilor Interne sau identificarea tronsonului de drum cu o concentrație mare de accidente rutiere (identificat în conformitate cu Capitolul 3)  se determină locația de efectuare a ISR specifică și se programează ISR specifică.

Se identifică lungimea tronsonului, perioada în care urmează să fie efectuată ISR specifică, documentele necesare inspecției precum și echipamentele necesare.

După caz se solicită informații adiționale referitor la tronsonul de drum pe care urmează a fi efectuată ISR specifică.

  - Etapa 2 - Analiza de birou. Se verifică relevanța și prezența documentelor și informațiilor furnizate de administratorul drumului și  informației transmise de la subdiviziunile specializate cu competențe în domeniul accidentelor rutiere ale Ministerului Afacerilor Interne referitor la accidentul rutier și/sau tronsonul de drum ce urmează a fi supus ISR specifice. Se analizează informații precum structura și volumul traficului rutier, lungimea tronsonului, localități traversate, trasee școlare, regimuri de viteză, utilizatori vulnerabili etc. Pot fi utilizate hărți, planuri detaliate, proiecte sau imagini din satelit. Se pregătește inventarul necesar pentru următoarea etapă și se stabilesc potențialele puncte critice (periculoase), cum ar fi intersecțiile și trecerile de pietoni cu concentrație sporită a utilizatorilor vulnerabili (școli, grădinițe). Se verifică solicitările de participare la inspecție din partea administratorului drumului sau ai subdiviziunilor specializate.

  - Etapa 3 - Studiu de teren. Se efectuează o inspecție generală pe timp de zi și una pe timp de noapte. La propunerea argumentată a auditorului se efectuează inspecția și în condițiile meteo în care sa produs accidentul rutier (accidentele). Vehiculul de inspecție, echipat corespunzător, se deplasează cu viteză redusă în ambele sensuri pe tronsonul de drum analizat, efectuând poze și video georeferențiate și înregistrând comentariile echipei de inspecție. Sunt notate punctele critice pentru o analiză mai detaliată, iar în caz de necesitate, se oprește la aceste puncte pentru verificări suplimentare.

La punctele unde s-a produs nemijlocit accidentul și în apropierea acestuia pe o distanță de 500 m în ambele direcții. (în cazul unui tronson de drum analizat) se efectuează analiză suplimentară.

  - Etapa 4 - Analiza și raportarea rezultatelor. După finalizarea studiului de teren, echipa de ISR specifică analizează datele colectate. Se revizuiesc fotografiile, materialele video și înregistrările audio pentru a identifica toate punctele critice și periculoase, precum și identificarea carențelor care au condus sau au favorizat producerea accidentului și gravității acestora. Persoana responsabilă din cadrul ANTA (după caz auditorul de siguranță rutieră) elaborează un raport detaliat care include observațiile, concluziile și recomandările necesare pentru remedierea problemelor identificate. Raportul trebuie să fie clar și concis, incluzând hărți, diagrame și imagini relevante.

  - Etapa 5 – Raportul de ISR specifică cu recomandările necesare pentru remedierea neajunsurilor/carențelor identificate se transmite către administratorul drumului care le analizează și își expune opinia referitor la acestea. Administratorul drumului contrasemnează raportul de ISR specifică și fiecare recomandare conținută în raport pe care refuză întemeiat să o implementeze.

  - Etapa 6 – Monitorizarea. Monitorizarea implementării recomandărilor din raportul de ISR specifică este identic cu monitorizarea implementărilor ISR periodică.

Secțiunea a 4-a

Drepturile și obligațiile părților implicate

- Drepturile ANTA:

  - De a solicita de la administratorul drumului documente necesare realizării ISR specifice și ISR periodice;

  - De a solicita de la subdiviziunile specializate cu competențe în domeniul accidentelor rutiere ale Ministerului Afacerilor Interne informații referitoare la accidentele rutiere produse pe sectoarele de drum ce urmează a fi supuse inspecției;

  - De a se expune asupra recomandărilor conținute în raportul de ISR, pe care administratorul drumului a refuzat să le implementeze.

- Obligațiile ANTA:

  - Planificarea și organizarea ISR;

  - Formarea echipelor de inspecție;

  - Colectarea și analizarea datelor referitoare la siguranța circulației rutiere de la autoritățile responsabile conform Legii nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier;

  - Elaborarea rapoartelor de ISR;

  - Transmiterea rapoartelor de ISR către administratorul drumului și către subdiviziunile specializate cu competențe în domeniul accidentelor rutiere ale Ministerului Afacerilor Interne în cel mult 30 de zile calendaristice de la finalizarea ISR;

  - Monitorizarea implementării recomandărilor conținute în raportul de ISR;

  - Revizuirea periodică a metodologiei ISR;

  - Elaborează clasificarea tronsoanelor cu concentrație mare de accidente rutiere pentru fiecare administrator de drum, inclusiv în funcție de indicele de rentabilitate.

- Drepturile administratorului drumului:

  - De a participa la toate etapele inspecției, inclusiv la inspecția pe teren și la ședințele de analiză;

  - De a fi informat complet și în timp util cu privire la declanșarea ISR și obiectivele acesteia;

  - De a formula observații și propuneri în cadrul procesului de inspecție și asupra raportului de ISR;

  - De a solicita reexaminarea unui sector în cazul în care apar date/detalii noi sau s-au realizat intervenții semnificative;

  - De acces la datele colectate și concluziile tehnice, inclusiv fișiere foto-video și hărți generate digital;

  - De a solicita asistență metodologică din partea ANTA pentru implementarea măsurilor corective.

- Obligațiile administratorului drumului:

  - Furnizarea documentației și informațiilor necesare echipei de ISR;

  - Facilitarea accesului echipei de ISR pe tronsoanele de drum inspectate;

  - Participarea la studiul de teren în cadrul ISR;

  - Contrasemnarea raportului de ISR, și a fiecare recomandare conținută în raport, inclusiv pe care refuză să o implementeze în mod tehnic și justificat;

  - Raportarea progresului implementării măsurilor de remediere către ANTA.

- Drepturile Ministerului Afacerilor Interne (subdiviziunile specializate cu competențe în domeniul accidentelor rutiere și/sau subdiviziunilor specializate cu competențe în domeniul asigurării dirijării, supravegherii și controlului traficului rutier):

  - De a propune la planificarea anuală sectoare de drum pentru inspecții periodice sau specifice, în baza datelor privind accidentele rutiere grave sau repetate;

  - De a participa, prin reprezentanți desemnați, la inspecțiile pe teren, în special în cazul inspecțiilor specifice declanșate ca urmare a accidentelor cu victime;

  - De a formula observații și propuneri în cadrul procesului de inspecție și asupra raportului de ISR;

- Obligațiile Ministerului Afacerilor Interne (subdiviziunile specializate cu competențe în domeniul accidentelor rutiere și/sau subdiviziunilor specializate cu competențe în domeniul asigurării dirijării, supravegherii și controlului traficului rutier):

  - Să participe la inspecții atunci când este solicitat;

  - Să ofere suport informațional echipei de ISR (oferirea informațiilor necesare cu privire la accidentele rutiere, cauze, participanți);

  - Să colaboreze la implementarea măsurilor recomandate, în special cele ce țin de supravegherea și controlul traficului în zonele cu risc sporit de accidente rutiere;

  - Să informeze ANTA despre producerea unui accident rutier grav soldat cu decese nu mai târziu de 5 zile de la producerea acestuia – informația trebuie să conțină următoarele elemente:

    - Data și ora producerii accidentului rutier;

    - Schema accidentului rutier însoțit de poze foto ale accidentului rutier;

    - Declarațiile depersonalizate ale participanților accidentului rutier;

    - Localizarea exactă a accidentului;

    - Date cu privire la autovehiculele implicate în accident (tip, vechime, țara în care este înregistrat).

  - Să informeze ANTA cu privire la identificarea unor sectoare de drum sau intersecții cu risc sporit, în vederea includerii acestora în programul anual de inspecții și să asigure accesul la baza de date a accidentelor rutiere.

Capitolul III

CLASIFICAREA SIGURANȚEI REȚELEI RUTIERE

Secțiunea 1

Identificarea tronsoanelor cu concentrație mare de accidente rutiere

- Rețeaua rutieră aflată în exploatare mai mult de 3 ani se divizează într-o succesiune de ferestre glisante cu lungimea de 1 km, fiecare fereastră fiind deplasată cu câte 200 m față de fereastra precedentă.

- Fiecare drum este procesat astfel încât întreaga lungime să fie acoperită cu ferestre succesive

- Accidentele rutiere care s-au produs în ultimii 3 ani se asociază cu ferestrele glisante din care fac parte, utilizând datele privind coordonatele geografice sau poziția kilometrică unde a fost înregistrat accidentul rutier.

- Fiecare accident rutier este inclus în toate ferestrele în care se încadrează poziția sa geografică sau kilometrică.

- În cazul în care un accident este în zona de suprapunere dintre două sau mai multe ferestre, el este luat în considerare în fiecare dintre acestea.

- Dacă în fereastră s-au înregistrat cel puțin două accidente rutiere, dintre care unul soldat cu decesul unei sau mai multor persoane, atunci acesta este considerat tronson cu concentrație de accidente rutiere.

Secțiunea a 2-a

Clasificarea tronsoanelor cu concentrație mare de accidente rutiere în funcție de indicele ponderat de risc

- Pentru fiecare tronson cu concentrație de accidente rutiere se determină indicele ponderat de risc, conform formulei:

Ipr=Npm*0.01+Nu*0.1+NgPs-Pikm

unde:

Ipr  – indicele ponderat de risc;

Npm ,Nu,Ng- numărul mediu anual de accidente rutiere soldate cu pagube materiale, ușoare și grave, în ultimii 3 ani;

0,01 și 0,1 – coeficienți de gravitate.

Pi – poziția kilomentrică a accidentului poziționat la cea mai inferioară poziție kilometrică;

Ps – poziția kilometrică a accidentului poziționat la cea mai superioară poziție kilometrică;

- Tronsoanele cu concentrație de accidente rutiere se clasifică în funcție de indicele ponderat de risc și se ordonează în ordine descrescătoare a acestuia.

- Tronsoanele cu concentrație mare de accidente rutiere, identificate în urma clasificării efectuate conform pct. 32, sunt supuse inspecțiilor specifice în domeniul siguranței rutiere.

- Tronsoanele cu concentrație mare de accidente rutiere, care se suprapun și prezintă accidente rutiere comune, sunt supuse concomitent inspecțiilor specifice în domeniul siguranței rutiere, fiind analizate ca un singur tronson cu concentrație mare de accidente rutiere.

- Clasificarea tronsoanelor cu concentrație mare de accidente rutiere conform punctelor 31 – 34 se efectuează distinct pentru fiecare administrator de drum.

- Scor de risc rutier al tronsoanelor cu concentrație mare de accidente rutiere se calculează conform formulei:

SRR=IprT

unde:

SRR – Scorul de risc rutier;

T– traficul mediu zilnic;

- Rezultatele clasificării tronsoanelor cu concentrație mare de accidente rutiere în funcție de scorul de risc rutier sunt transmise de către ANTA  administratorilor drumurilor.

- Rezultatele clasificării tronsoanelor cu concentrație mare de accidente rutiere în funcție de scorul de risc rutier se iau în calcul la efectuarea inspecției periodice în domeniul siguranței rutiere, precum și a lucrărilor de proiectare, reproiectare, reabilitare și reconstrucție a drumului.

Secțiunea a 3-a

Clasificarea tronsoanelor cu concentrație mare de accidente rutiere în funcție de potențialul de îmbunătățire

- Clasificarea tronsoanelor cu concentrație mare de accidente rutiere în funcție de potențialul de îmbunătățire se realizează prin utilizarea indicelui de rentabilitate, raportat la un orizont de timp de 10 ani.

- Pentru fiecare tronson cu concentrație mare de accidente rutiere care a fost supuse procedurii de inspecție specifice în domeniul siguranței rutiere, se determină indicele de rentabilitate, conform formulei:

Ir=(Vu∙Ru∙Cd∙0,012€/an+Vg∙Rg∙Cd∙0,13€/an+Vd∙Rd∙Cd€/an)*10anCi€/an/km

unde:

Vu ,Vg,Vd- numărul mediu anual de victime (răni ușoare, răni grave și decese) în ultimii 5 ani, sau, pentru drumurile în exploatare de mai puțin de 5 ani, din momentul dării în exploatare, rezultate din accidentele rutiere;

Ru ,Rg,Rd- indicele estimat de reducere a numărului de victime (răni ușoare, răni grave și decese) rezultate din accidentele rutiere, în urma aplicării intervenției;

Cd- costul economic și social al unui deces;

Ci– costul estimativ al intervenției.

- Costul social și economic al unui deces se calculează conform formulei:

Cd=Ppc∙70

unde:

Ppc- PIB per cap de locuitor.

- Costul estimativ al intervenției Ci propriu-zise și indicele estimat de reducere a accidentelor rutiere ușoare, grave și a celor soldate cu victime decedate, după intervenție, sunt stabilite în etapa de elaborare a raportului de inspecție specifică în domeniul siguranței rutiere.

- Tronsoanele cu concentrație mare de accidente rutiere sunt clasificate în funcție de indicele de rentabilitate și ordonate în ordine descrescătoare.

- Clasificarea tronsoanelor cu concentrație mare de accidente rutiere în funcție de indicele de rentabilitate se efectuează distinct pentru fiecare administrator de drum.

- Rezultatele clasificării tronsoanelor cu concentrație mare de accidente rutiere în funcție de potențialul de îmbunătățire sunt transmise de către ANTA  administratorilor drumurilor.

Anexa nr. 1 a Regulamentului privind inspecțiile în domeniul siguranței rutiere și clasificarea siguranței rețelei rutiere

Elementele indicative ale inspecțiilor în domeniul siguranței rutiere

- Elemente de analiză în teren ale ISR periodice:

  - Date generale și istorice

    - date privind accidentele din ultimii 5 ani (număr, tip, gravitate);

    - informații privind incidente minore, reclamații, sesizări, observații anterioare.

  - Traseul rutier și configurația drumului

    - geometria generală a drumului (aliniamente, curbe, declivități);

    - vizibilitatea traseului (inclusiv pe timp de noapte);

    - coerența vizuală a traseului și comportamentul anticipabil pentru utilizator;

    - accese la proprietăți și terenuri adiacente;

    - accesul vehiculelor de urgență și intervenție;

    - configurația/tipul profilului transversal al drumului indicatoare rutiere, semafoare, panouri electronice de informare etc.

  - Intersecții și noduri rutiere

    - geometria intersecției/configurația nodului rutier;

    - vizibilitatea și lizibilitatea (percepția) intersecțiilor;

    - vizibilitatea în intersecție;

    - existența și/sau configurația benzilor auxiliare la intersecții;

    - controlul traficului în intersecții ;

    - existența infrastructurii pentru pietoni, bicicliști și alți utilizatori vulnerabili.

  - Siguranța utilizatorilor vulnerabili

    - trotuare și traversări pentru pietoni (la nivel sau denivelate);

    - benzi și infrastructură pentru bicicliști;

    - infrastructură adaptată utilizatorilor vulnerabile;

    - infrastructura aferentă transportului public (stații, peroane, refugii);

    - zone școlare sau cu trafic pietonal intens – avertizări speciale.

  - Semnalizare și marcaje rutiere

    - indicatoare rutiere – stare, vizibilitate, poziționare, coerență;

    - marcaje rutiere – lizibilitate, retroreflectivitate, contrast, delimitări;

    - indicatoare de direcție și informare rutieră;

    - semnalizarea temporară sau pentru lucrări în desfășurare;

    - iluminatul stradal și în intersecții.

  - Starea drumului și marginii drumului

    - defecte ale pavajului: gropi, fisuri, tasări;

    - materiale pe carosabil (pietriș, noroi etc.);

    - drenaj: funcționarea canalizării pluviale și prevenirea acumulărilor de ape pluviale;

    - starea acostamentelor și prezența obstacolelor;

    - vegetația care afectează vizibilitatea și siguranța.

  - Sisteme de restricționare și protecție

    - spații care separă sensurile de mers;

    - parapete de siguranță – tip, poziționare, stare;

    - securizarea părților terminale ale parapetelor;

    - echipamente de margine: borne, delimitatoare, catadioptri/elemente fluorescent reflectorizante.

  - Poduri și structuri speciale

    - prezența și numărul podurilor;

    - elemente vizuale sau constructive care generează riscuri;

    - elemente de siguranță la poduri/viaducte/rampe.

  - Alte aspecte relevante

    - spații de parcare și de oprire de urgență – acces, întreținere;

    - facilități pentru vehicule grele (benzi de refugiu, zone de frânare);

    - orbirea provocată de faruri pe timp de noapte;

    - activități nesigure la marginea drumului;

    - prezența faunei sălbatice și domestice;

    - informații prin echipamente ITS (panouri cu mesaje variabile etc.).

2. Elemente de analiză în teren ale ISR specifice urmare a accidentelor rutiere soldate cu persoane decedate va cuprinde cel puțin următoarele verificări:

  - Localizarea exactă a sectorului de drum și descrierea acestuia;

  - Date privind accidentele din ultimii 3 ani pe sectorul analizat (dacă există);

  - Comportamentul real al utilizatorilor sectorului de drum analizat:

    - viteza de deplasare a autovehiculelor reală și viteza de deplasare regulamentară;

    - punctele de conflict;

    - poziționarea reală a vehiculelor pe carosabil și poziționarea regulamentară a vehiculelor;

  - Elemente de infrastructură de siguranță pasivă și activă, prezența sau lipsa acestora:

    - Semnalizarea rutieră și marcajele existente (coerență, lizibilitate, poziționare, uzură, absență, neconformitate);

    - Obstacole fixe și elemente periculoase în imediata apropiere a drumului;

    - Elemente de infrastructură rutieră de restricționare și protecție (spații care separă sensurile de mers, insule de refugiu, parapete de siguranță, parapete pentru evitarea pericolelor la care sunt expuși utilizatorii vulnerabili);

    - Elemente de infrastructură rutieră ce au contribuit direct sau indirect la gravitatea accidentului rutier (dacă este cazul).

- Elemente de analiză în teren ale ISR specifice efectuate pe	tronsoanele cu concentrație mare de accidente rutiere va cuprinde cel puțin următoarele verificări:

  - Date privind accidentele din ultimii 3 ani (număr, tip, gravitate);

  - Configurația drumului si a acceselor rutiere:

    - vizibilitate;

    - limite de viteză și zone cu viteză limitată;

    - coerența vizuală a traseelor;

    - accese la terenurile adiacente drumului;

    - accesul vehiculelor de urgență și de serviciu;

    - configurația/tipul profilului transversal al drumului (acostamentul drumului, debleu/rambleu, etc.).

  - Intersecții și noduri rutiere:

    - geometria intersecției/configurația nodului rutier;

    - vizibilitatea și lizibilitatea (percepția) intersecțiilor;

    - vizibilitatea în intersecție;

    - existența și/sau configurația benzilor auxiliare la intersecții;

    - controlul traficului în intersecții ;

    - existența infrastructurii pentru pietoni, bicicliști și alți utilizatori vulnerabili.

  - Infrastructură rutieră pentru utilizatorii vulnerabili ai drumurilor:

    - infrastructură rutieră pentru pietoni;

    - infrastructură rutieră pentru bicicliști;

    - infrastructură rutieră pentru utilizatorii vehiculelor motorizate cu două roți;

    - transportul public de persoane și infrastructurile aferente;

    - treceri de pietoni la nivel.

  - Iluminare, indicatoare și marcaje:

    - indicatoare rutiere coerente, care nu afectează vizibilitatea;

    - lizibilitatea indicatoarelor rutiere (poziție, dimensiune, culoare);

    - indicatoare de direcție;

    - coerența marcajelor rutiere și a delimitărilor acestora;

    - lizibilitatea marcajelor rutiere (poziție, dimensiuni și retroreflectivitate în condiții uscate și umede);

    - contrastul adecvat al marcajelor rutiere;

    - iluminarea drumurilor și a intersecțiilor;

  - Obiecte, zone curate și sisteme rutiere de restricționare:

    - zona de siguranță a drumului (acostament), inclusiv vegetația;

    - obstacole în zona de siguranță a drumului și distanța de la marginea părții carosabile sau a pistei pentru biciclete;

    - adaptarea infrastructurii rutiere de restricționare într-un mod ușor de utilizat (spații care separă sensurile de circulație și parapete de siguranță pentru evitarea pericolelor la care sunt expuși utilizatorii vulnerabili ai drumurilor);

    - securizarea părților terminale ale parapetelor de siguranță;

    - sisteme adecvate de securizare rutieră la poduri și canale de scurgere;

  - Pavajul:

    - defectele pavajului;

    - rezistența la derapare;

    - material desprins/pietriș/pietre;

    - canalizarea și drenarea apei.

  - Poduri:

    - prezența și numărul podurilor;

    - aspecte vizuale periculoase pentru infrastructură, observabile, precum elemente structurale desprinse sau parapete instabile.

  - Măsuri temporare de siguranță în zonele cu lucrări rutiere:

    - măsuri pentru protecția participanților la trafic;

    - măsuri pentru protecția lucrătorilor de drum;

    - semnalizare rutieră temporară;

    - organizarea traficului rutier temporar;

  - Alte aspecte:

    - existența unor spații de parcare și a unor spații de servicii sigure;

    - facilități pentru vehicule grele;

    - riscuri de orbire prin faruri;

    - lucrările rutiere;

    - activități nesigure pe marginea drumului;

    - informații adecvate în echipamentele STI (de exemplu, panouri cu mesaje variabile);

    - fauna sălbatică și alte animale;

    - zone școlare sau cu trafic pietonal intens – avertizări speciale.

Anexa nr. 2 a Regulamentului privind inspecțiile în domeniul siguranței rutiere și clasificarea siguranței rețelei rutiere.

Formatul rapoartelor inspecțiilor în domeniul siguranței rutiere

1. Rapoartele de inspecție de siguranță rutieră periodice trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

- Denumirea sectorului de drum inspectat, lungime, poziții kilometrice;

- Echipa de inspecție desemnată pentru inspecția de siguranță periodică (Nume, prenume, funcția și autoritatea reprezentată, semnătura)

- Descrierea generală a sectorului de drum inspectat, denumire/administrator;

- Descrierea neconformităților identificate cu indicarea acestora prin poze, cu precizarea poziției kilometrice, structurate după cum urmează:

  - Secțiune transversală (zona mediană, acostamente, rigole, suprafața carosabilului, etc.);

  - Secțiune longitudinală (vizibilitatea);

  - Intersecții (tip, vizibilitate, marcaje specifice)

  - Spații servicii (vizibilitate, acces facil);

  - Utilizatori vulnerabili (piste pentru bicicliști, treceri pentru pietoni, stații de așteptare a transportului public, zone școlare);

  - Semnalizare, marcaje, iluminat public (semnalizare verticală și orizontală, iluminat);

  - Zona de siguranță a drumului, sisteme de siguranță pasivă (parapete, stîlpi de ghidare) ;

- Planul de remediere cu setul de recomandări pentru sectorul de drum inspectat;

Structura planului de remediere a neajunsurilor/carențelor identificate:

| Nr.do | Poziția km. | Număr de constatare din raport | Neconformitatea | Recomandare | Termen de implementare a recomandării (zile) | Decizia administratorului drumului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

- Nume, prenume și semnătura auditorului de siguranță rutieră

2. Rapoartele de inspecție de siguranță rutieră specifice urmare a unui accident rutier soldat cu persoane decedate trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

- Localizarea exactă a accidentului;

- Echipa de inspecție desemnată pentru inspecția de siguranță periodică (Nume, prenume, funcția și autoritatea reprezentată, semnătura)

- Imagini și/sau diagrame cu locul accidentului;

- Data și ora accidentului;

- Informații referitoare la drum, cum ar fi tipul de zonă, tipul de drum, tipul de joncțiune, cu precizarea sistemelor de semnalizare, numărul căilor rutiere, marcajul, suprafața rutieră, sistemele de iluminat și condițiile meteorologice, limitarea de viteză, obstacolele de la marginea drumului;

- Gravitatea accidentului, cu precizarea numărului de persoane decedate și vătămate;

- Caracteristicile persoanelor implicate în accident, cum ar fi vârsta, sexul, naționalitatea, nivelul alcoolemiei, utilizarea sau nu a echipamentelor de siguranță;

- Date cu privire la autovehiculele implicate în accident (tip, vechime, țara în care este înregistrat, echipament de siguranță după caz, date privind ultimele controale tehnice periodice, în conformitate cu legislația aplicabilă);

- Date referitoare la accident, cum ar fi tipul accidentului, tipul coliziunii, manevrarea vehiculului și manevrele conducătorului auto;

- Informații privind timpul dintre momentul accidentului și constatarea acestuia sau sosirea serviciilor de urgență.

- Concluzii și recomandări.

- Rapoartele de inspecție de siguranță rutieră specifice efectuate pe tronsoanele cu concentrație mare de accidente rutiere trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- Denumirea sectorului de drum inspectat, lungime, poziții kilometrice;

- Echipa de inspecție desemnată pentru inspecția de siguranță periodică (Nume, prenume, funcția și autoritatea reprezentată, semnătura)

- Descrierea generală a sectorului de drum inspectat, denumire/administrator;

- Date privind accidentele în ultimii 5 ani, cauze, gravitate, tip;

- Constatări și descrierea neconformităților identificate privind infrastructura și traficul rutier ce au complementat producerea accidentelor rutiere;

- Planul de remediere cu setul de recomandări pentru sectorul de drum inspectat;

Structura planului de remediere a neconformităților identificate:

| Nr.do | Poziția km. | Număr de constatare din raport | Neconformitatea | Recomandare | Termen de execuție a recomandării (zile) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  | Recomandări pentru implementare pe timp scurt1 |
|  |  |  |  |  | Recomandări pentru implementare pe timp mediu2 |
|  |  |  |  |  | Recomandări pentru implementare pe timp lung3 |
| 2. |  |  |  |  |  |

- Recomandările pentru implementare pe timp scurt pot fi prevăzute în lucrări de întreținere a drumului și perioada de implementare nu va depăși 90 de zile.

- Recomandările pentru implementare pe timp mediu necesită planificare bugetară a lucrărilor recomandate pe timp mediu 1-2 ani, administratorul drumului urmează să ia în considerare și să planifice mijloacele financiare pentru lucrările recomandate la planificarea bugetară pentru anii viitori.

- Recomandările pentru implementare pe timp lung necesită planificare bugetară pe un termen mai lung (documente de politici publice, planuri de acțiuni) perioada pentru care sunt făcute aceste recomandări depășește 4 ani, dar nu mai mult de 10 ani.

- Nume, prenume și semnătura auditorului de siguranță rutieră